## Požadavky na dokumentaci pro komunikační napojení: časté nedostatky a doporučení:

1. Chybí přehledné řešení:

- Dokumentace neobsahuje situační nákres stavby (sjezdu, zpevněných ploch a místní komunikace) zakreslený do mapy skutečného stavu komunikace a okolí.

- Situace zakreslená do katastrální mapy s vyznačením inženýrských sítí není z dopravního hlediska vhodná a nepřehledná.

2. Nedostatek informací o dopravním režimu:

Vzhledem k plánovanému využití sjezdu a jeho umístění v dokumentaci chybí informace o dopravním režimu, které jsou nezbytné pro jeho řádné posouzení. Konkrétně se jedná o:

- Hustota provozu: Dokumentace neobsahuje informaci o hustotě dopravy v daném místě, která je klíčová pro posouzení kapacity sjezdu a jeho vlivu na okolní dopravu.

- Bezpečný výjezd: Chybí návrh prostoru, který by umožnil vozidlům bezpečné otáčení a zajistil výjezd z objektu (sjezdu) na pozemní komunikaci vpřed, bez nutnosti couvání. Toto je důležité pro zajištění plynulosti a bezpečnosti dopravy.

- Parkování: Dokumentace neřeší parkování u připojovaného objektu. Je nutné navrhnout dostatečný počet parkovacích míst v souladu s platnými předpisy a s ohledem na plánované využití objektu.

- Nedostatečná šířka vozovky: Je nutné ověřit pomocí vlečných křivek, zda je při navrhovaném sjezdu zajištěno bezpečné zajetí a vyjetí vozidla s ohledem na malou šířku vozovky.

3. Nesprávné rozhledové pole:

- Nedostatečný rozhled: Chybí dokumentace prokazující zajištění bezpečného rozhledu pro vjezd na pozemní komunikaci ve všech směrech.

- Rozhledová pole neodpovídají ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací a neprokazují zajištění bezpečného rozhledu pro vjezd na pozemní komunikaci.

- V rozhledových polích se nachází překážky vyšší než 0,75 m, které nejsou dostatečně popsány (např. jejich výška či plánované úpravy), nebo není jasné, zda se v rozhledových polích překážky vůbec vyskytují (např. oplocení, stromy, sloupy, stavby apod.).

4. Nesoulad s vyhláškou a závaznou normou – bezbariérové užívání:

- V případě vjezdu přes chodník musí být toto napojení v souladu s vyhláškou č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu a závaznou Českou technickou normou ČSN 73 4001: „Přístupnost a bezbariérové užívání“.

- Dokumentace neřeší hmatové úpravy pro slabozraké a nevidomé osoby (varovný pás, příčný sklon chodníku, zachování nivelety, lichoběžníkový profil apod.).

5. Požadavek na provedení čel propustku v souladu s ČSN 736101

- V případě vedení sjezdu přes otevřený příkop je nutné, aby čela propustku otevřeného příkopu byla provedena v souladu s ČSN 736101 - Projektování silnic a dálnic, Změna Z1 (leden 2009) - šikmé (bezpečnostní) čela propustků.

Doporučení:

- Pro zpracování projektové dokumentace se doporučuje oslovit projektanta s autorizací v oboru dopravních staveb.

- Před finálním podáním žádosti o kladné závazné stanovisko je vhodné konzultovat záměr s příslušným silničním správním úřadem.

Závěr:

Splnění výše uvedených požadavků je nezbytnou podmínkou pro kladné posouzení požadovaného komunikačního napojení. Dokumentace musí prokazovat, že navrhované řešení je dopravně funkční, bezpečné a respektuje platné předpisy a normy.