Vyhodnocení

preventivní akce pro motoristy

uspořádané dne 22. 9. 2010 v Hradci Králové

Zpracoval:

Josef Polák

ředitel útvaru Koncepty

APM Automotive s.r.o.

Kdyně

Úvod.

Akce byla uspořádána ve spolupráci s Policií České republiky z Hradce Králové a společnosti APM Automotive ze Kdyně. Záměr akce spočíval ve zjištění skutečného technického stavu běžně používaných automobilů kategorie M1 a N1. V neposlední řadě akce sloužila k dalšímu prohloubení důvěry mezi Policií České republiky a občanskou veřejností.

Materiální a personální zajištění.

Místo konání:

Hradec Králové, na prostranství před pobočkou APM Automotive Vlčkovická ulice 223. Místo bylo vybráno tak, aby nerušilo běžný provoz ve městě a současně poskytlo nezbytné prostory.

Kontrola vozidel byla technologicky rozdělena na jednotlivá pracoviště:

- Kontrola přesnosti údajů rychloměru ve vozidle.

V ulici přilehlé ulici byl umístěn policejní radar obsluhovaný příslušníky Policie české republiky. Porovnáním údaje tachometru ve vozidle jedoucím ustálenou rychlostí 50 km/h s údajem policejního radaru si mohl každý ověřit s jakou přesností pracuje jeho rychloměr.

- Kontrola povinné výbavy vozidla podle současně platné legislativy

Zajišťována pracovníkem Policie České republiky

Řidiči ústně upozorňovány na případné nedostatky

- Kontrola účinnosti tlumičů pérování

Kontrola prováděna přístrojem ACTIA – EXPERT BENCH a pracovníky společnosti ATAL

Řidič obdržel písemný doklad o stavu tlumičů na vozidle, včetně upozornění na nutnost případné výměny vadných komponentů

- Kontrola bodu varu brzdové a chladící kapaliny.

Kontrola prováděna přístrojem ATE BFT 320. Měření byla prováděna přímo ve vyrovnávací nádržce, nebo v měrném kalíšku. Metoda ponorného měření a ohřevu brzdové kapaliny je jedinou metodou, která dává přesné hodnoty bodu varu, bez ohledu na typ kapaliny. Chladicí kapalina byla měřena pomocí Refraktometru.

Řidič byl informován pracovníkem společnosti APM o skutečném bodu varu brzdové a chladicí kapaliny ve vozidle a o případné nutnosti její výměny. Současně byla vysvětlena nebezpečnost použití kapaliny s nízkým bodem varu

- Kontrola seřízení světel.

Kontrola prováděna pomocí regloskopu GAMAR DIGIT 200 na předem vyznačeném místě, zajišťujícím předepsané technické požadavky.

Řidič byl seznámen se stavem seřízení světlometů, drobné nedostatky byly pracovníky společnosti APM odstraněny při kontrole.

- Doplňování výbavy.

Řidičům, kterým u jejich vozidel byly zjištěny nedostatky v povinné výbavě, byla nabídnuta možnost doplnit přímo na místě chybějící položky. Prodej zajišťovala společnost APM  Automotive svými pracovníky.

Rekapitulace naměřených hodnot

- Kontrola přesnosti údajů rychloměru

Kontrola byla prováděna za pomoci cejchovaného policejního radaru prostým porovnáním údaje o rychlosti z radaru a údaje tachometru ve vozidle. Použitá metoda je pouze orientační, ale přesto poskytla alespoň přibližný výsledek. Řidičům byl vysvětlován vliv změny rozměru pneumatik na údaj rychloměru a tím i skutečnou rychlost.

- Povinná výbava vozidel

Zjištěny běžné nedostatky nepodstatného charakteru. Nabídka nových součástí výbavy pomohla odstranit zjištěné závady.

- Účinnost tlumičů pérování.

| Závady na tlumičích pérování |  |  |
| --- | --- | --- |
| Celkem testováno vozidel | 82 | 100% |
| Vozidla bez závad | 48 | 58% |
| Vozidla alespoň s 1 závadou | 34 | 42% |

| Závady v mechanickém uchycení tlumičů nebo nápravy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Celkem testováno vozidel | 82 | 100% |
| Vozidla bez závad | 49 | 59% |
| Vozidla alespoň s 1 závadou | 33 | 41% |

- Bod varu brzdové kapaliny

| Bod varu brzdové kapaliny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Celkem testováno vozidel | 82 | 100% |
| VYHOVUJÍCÍ – bod varu vyšší než 180oC | 12 | 12% |
| NEVYHOVUJÍCÍ – bod varu nižší než 180oC | 70 | 88% |

- Seřízení světel

| Seřízení světel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Celkem testováno vozidel | 82 | 100% |
| VYHOVUJÍCÍ - seřízení | 75 | 91% |
| NEVYHOVUJÍCÍ – seřízení | 7 | 9% |

Závěr.

Při preventivní akci bylo zkontrolováno celkem 82 automobilů kategorie M1 a N1. Převážná část kontrolovaného vzorku vozidel patřila soukromým držitelům. Jednalo se většinou o rodinné automobily s rozdílným datem výroby. Preventivní akce potvrdila očekávaný zájem zejména majitelů rodinných vozidel, kteří si mohli ověřit technický stav svých automobilů bez nebezpečí sankcí vyplývajících z případných závad.

Důležitým poznatkem byly naměřené hodnoty bodu varu brzdové kapaliny a účinnost tlumičů pérování. Jedná se o parametry, které zásadním způsobem ovlivňují bezpečnost provozu každého automobilu, ale jejich kontrola není při provádění STK legislativně nařízena a tudíž se neprovádí. Mnozí řidiči byli překvapeni skutečným stavem naměřených hodnot a po vysvětlení i možných katastrofických důsledků z dané situace vyplývajících. V zájmu zvýšení technické bezpečnosti automobilů v běžném provozu, lze jen doporučit pořádání akcí výše uvedeného charakteru celoplošně.